# FastAPI 속도·과속 탐지 처리 요약

팀 공유용 개발 메모 | 2026-05-19 | Context 10

이번 작업은 기존 차량/번호판 이벤트 흐름에 속도 측정과 과속 판정을 결합하고, Spring Boot 과속 저장 API와 연동되는 FastAPI 처리 흐름을 검증하는 데 초점을 두었다.

# 1. 처리 범위

YOLO 차량 bbox의 bottom-center 이동을 추적해 가상 라인 A/B 통과 시간을 계산한다.

카메라별 라인 좌표, 실제 거리, 제한속도, 추적 허용 거리는 환경변수로 관리한다.

과속으로 판정되고 flowEventId가 생성된 정상 이벤트만 Spring Boot 과속 API로 전송한다.

과속 저장 실패 시 최대 2회 시도하고, 최종 실패해도 flow event 저장 성공 응답은 유지한다. 이 경우 speedViolationSent=false와 speedViolationSendError로 원인을 확인한다.

DUPLICATE_SKIPPED라도 Spring Boot가 최근 동일 차량/구역 flow event를 찾으면 기존 flowEventId를 응답하고, FastAPI는 그 id로 과속 저장을 시도한다. 이미 같은 flow event에 과속 기록이 있으면 기존 기록을 반환한다.

FastAPI startup에서 속도 설정을 검증하고 캐싱한다. 잘못된 라인 좌표, JSON, 거리/제한속도, 추적 파라미터는 서버 시작 단계에서 실패한다.

ROI가 있으면 bbox bottom-center가 ROI 안에 있는 차량만 속도 추적 대상으로 삼는다. homography 보정점이 있으면 lineA/lineB 통과 위치를 실제 평면 좌표로 투영해 accuracyLevel=HOMOGRAPHY_ESTIMATED로 표시하고, 보정점이 없거나 투영할 수 없으면 기존 distanceMeters 방식으로 fallback한다.

비과속 차량도 로그에 속도가 남도록 speedMeasurements를 FINALIZED 응답까지 유지한다.

# 2. API 및 데이터 흐름

| 단계 | 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 테스트 스크립트가 `/api/detections/stream-frame`로 프레임, cameraCode, capturedAt을 전송 | FastAPI가 프레임 단위 차량 bbox와 이벤트 상태를 계산 |
| 2 | SpeedTracker가 ROI 안의 bbox bottom-center를 추적하고 lineA/lineB 통과 시각을 계산 | measuredSpeed, speedLimit, isViolation, accuracyLevel 생성 |
| 3 | StreamEventService가 속도 측정값을 이벤트 상태에 보관 | TRACKING/FINALIZED 응답에 speedMeasurements 포함 |
| 4 | OCR 성공 및 중복 아님일 때 Spring Boot detection log 저장 | FLOW_EVENT_CREATED 및 flowEventId 확보 |
| 5 | 과속 측정값과 flowEventId가 모두 있으면 `/api/speed-violations` 전송 | FLOW_EVENT_CREATED 또는 기존 flowEventId가 있는 DUPLICATE_SKIPPED도 저장 시도 |
| 6 | ROI, lineA/B, homography 보정점을 테스트 영상 구역 기준으로 함께 지정 | ROI 밖 차량 제외, 보정 거리로 속도 계산, HOMOGRAPHY_ESTIMATED 표시 |

# 3. 속도 계산 방식

기본 공식: measuredSpeed(km/h) = projectedDistanceMeters / elapsedSeconds * 3.6. homography가 없으면 projectedDistanceMeters 대신 distanceMeters를 사용한다.

과속 판정: measuredSpeed > speedLimit

기존 고정값 원인: capturedAt 밀리초 절삭과 프레임 단위 라인 통과 시각 사용

수정 내용: capturedAt을 밀리초까지 전송하고, ROI 안의 bbox 이동 구간에서 라인 통과 시각과 통과 위치를 선형 보간한다. homography가 있으면 보간된 위치를 실제 좌표로 변환해 거리를 계산한다.

# 4. 로그 해석

| 필드 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| speed | 측정속도/제한속도. 과속이면 VIOLATION prefix 표시 | speed=47.8/50.0 |
| overSpeed | FastAPI 과속 판정 결과 | overSpeed=True |
| speedSent | Spring Boot 과속 저장 성공 여부. 과속 여부 자체가 아님 | speedSent=False |
| analysisStatus | Spring Boot 이벤트 저장 결과 | FLOW_EVENT_CREATED |
| DUPLICATE_SKIPPED | 중복 번호판이지만 Spring Boot가 최근 기존 flowEventId를 응답할 수 있는 상태 | 기존 flowEventId가 있으면 과속 저장 시도 |
| accuracyLevel | 속도 산출 방식 표시 | ESTIMATED / HOMOGRAPHY_ESTIMATED |
| ROI | 속도 측정 대상 구역 | bbox bottom-center가 ROI 안일 때만 추적 |

# 5. 현재 테스트 설정

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| distanceMeters | 14.0 | 두 가상 라인 사이 실제 거리 가정값 |
| speedLimit | 50.0 km/h | 과속 판정 기준 |
| lineA | 356,289,1000,289 | upload-scale 기준 좌표 |
| lineB | 356,433,1000,433 | upload-scale 기준 좌표 |
| trackMaxDistance | 180 px | bbox 매칭 허용 거리 |
| trackTTL | 4.0 sec | 일시적 미검출 허용 시간 |
| upload-scale / quality | 0.50 / 60 | OCR 화질과 추론 안정성의 절충값 |
| SPRING_SPEED_VIOLATION_RETRY_ATTEMPTS | 2 | 과속 저장 최대 시도 횟수 |
| SPRING_SPEED_VIOLATION_RETRY_DELAY_SECONDS | 0.2 sec | 과속 저장 재시도 간격 |
| homography | imagePoints + worldPointsMeters | ROI와 같은 업로드 해상도 기준, 현장/영상 실측값으로 교체 필요 |
| roi | [[356,289],[1000,289],[1000,433],[356,433]] | 테스트 영상 기준 측정 구역 |

# 6. 검증 결과

FastAPI 테스트: 45 passed

Docker FastAPI 컨테이너 재빌드 및 재기동 완료

비과속 속도 로그 유지, 과속 판정 로그, speed violation 전송 조건을 확인

# 7. 잔여 리스크 및 다음 단계

현재 추적은 bbox bottom-center 최근접 매칭 기반이므로 다중 차량 밀집 구간에서 track swap 가능성이 있다.

정확한 속도는 ROI 범위, homography 기준점 품질, 라인 좌표, 영상 FPS, YOLO bbox 안정성에 의존한다. 테스트 영상 기준 좌표도 HOMOGRAPHY_ESTIMATED 참고값으로 다룬다.

테스트 영상 단계에서는 ROI, lineA/B, homography imagePoints를 같은 업로드 해상도 기준으로 맞춘다. 동일 flow event에 여러 과속 측정값을 모두 남겨야 한다면 speed_violations 다건 저장 정책으로 확장한다.